Case Study STT2

Aufzugssteuerung

Al Hassan Al Sebehawi und Niklaus Janett

Dipl. Systemtechniker/-in HF 13.0001B-2024

Abgabe 24.06.2026

Management Summary

Inhalt

1.	Einleitung	1

2.	Anforderungen und Ziele	1

2.1.	Muss-Ziele	2

2.2.	Kann-Ziele / Bonus-Ziele	2

3.	Planen und Konzipieren	3

3.1.	Flussdiagramm	3

3.2.	Zustandsautomat	5

3.3.	Architektur der Steuerung	6

3.4.	HMI-Konzept	7

3.5.	Geplante Programmstruktur	8

4.	Umsetzung	8

Aufwandsübersicht	9

Selbständigkeitserklärung	10

Abbildungsverzeichnis	11

Quellenverzeichnis	12

Einsatz von KI-Tools	13

Verwendete KI-Prompts	13

# Einleitung

Im Rahmen der Case Study 4 im Modul Steuerungstechnik 2 entwickeln wir eine Aufzugsteuerung. Zu Beginn haben wir verschiedene mögliche Aufgabenstellungen diskutiert und überlegt, welches Projekt für uns technisch sinnvoll und interessant ist. Dabei war uns wichtig, dass die Aufgabe einen praktischen Bezug hat und wir die vorhandenen Komponenten der Steuerung sinnvoll einsetzen können.

Wir haben uns gezielt für eine Aufzugsteuerung entschieden, da wir in diesem Projekt mit Motoren, digitalen Eingängen, Ausgängen und einer logischen Ablaufsteuerung arbeiten können. Ein Aufzug eignet sich sehr gut, um typische Elemente der Steuerungstechnik umzusetzen, wie zum Beispiel Zustände, Verriegelungen, Fahrbefehle, Endlagen und Sicherheitsbedingungen. Dadurch können wir unser Wissen aus dem Unterricht praktisch anwenden und vertiefen.

Ziel dieser Case Study ist es, eine funktionierende Steuerung für einen Aufzug zu entwickeln, zu programmieren und zu testen. Dabei soll der Aufzug je nach Eingabe korrekt reagieren, die gewünschte Position anfahren und die Abläufe nachvollziehbar darstellen. Zusätzlich soll die Umsetzung so aufgebaut sein, dass sie verständlich dokumentiert und bei Bedarf erweitert werden kann.

# Anforderungen und Ziele

In dieser Case Study wird eine Aufzugsteuerung mit vier Etagen simuliert. Die Anlage soll typische Funktionen eines einfachen Aufzugs abbilden und dabei mit zwei physischen Antrieben arbeiten. Ein Antrieb wird für die Bewegung des Aufzugs zwischen den Etagen verwendet. Der zweite Antrieb dient als Türantrieb zum Öffnen und Schliessen der Aufzugtür.

Die Bedienung der Aufzuganlage erfolgt über digitale Eingänge sowie über das HMI. Die vier Wahltaster beziehungsweise Schalter werden verwendet, um den Aufzug von den einzelnen Etagen aus zu bestellen. Dadurch wird eine Aussenbedienung im Treppenhaus simuliert. Wird eine Etage bestellt, soll der Aufzug diese Anforderung erkennen und die entsprechende Etage anfahren.

Zusätzlich werden digitale Taster für die Funktionen „Tür auf“ und „Tür zu“ verwendet. Damit kann die Tür manuell geöffnet oder geschlossen werden. Diese Bedienung soll nur dann möglich sein, wenn sich der Aufzug in einem sicheren Zustand befindet, zum Beispiel im Stillstand an einer Etage.

Das HMI dient zur übersichtlichen Darstellung und zusätzlichen Bedienung der Anlage. Auf dem HMI sollen vier Taster für die Auswahl der Zieletage vorhanden sein. Damit kann im HMI bestätigt beziehungsweise ausgewählt werden, in welche Etage der Aufzug fahren soll. Zusätzlich sollen auf dem HMI ebenfalls die Funktionen „Tür auf“ und „Tür zu“ vorhanden sein. Wichtige Zustände wie aktuelle Etage, Zieletage, Fahrtrichtung und Türzustand sollen auf dem HMI ersichtlich dargestellt werden.

## Muss-Ziele

Die Aufzugsteuerung muss vier Etagen verwalten können. Jede Etage soll über einen eigenen Wahltaster beziehungsweise Schalter bestellt werden können. Diese Schalter simulieren die Aussenbedienung des Aufzugs im Treppenhaus.

Der Aufzug muss eine erkannte Etagenanforderung verarbeiten und zur entsprechenden Etage fahren können. Der Aufzugsantrieb muss abhängig von der aktuellen Position und der gewählten Zieletage in die richtige Richtung angesteuert werden. Befindet sich die Zieletage oberhalb der aktuellen Etage, soll der Aufzug nach oben fahren. Befindet sich die Zieletage unterhalb der aktuellen Etage, soll der Aufzug nach unten fahren. Sobald die gewünschte Etage erreicht ist, muss der Aufzug stoppen.

Der Türantrieb muss in die Steuerung integriert werden. Die Tür soll über digitale Taster sowie über das HMI geöffnet und geschlossen werden können. Während der Fahrt darf die Tür nicht geöffnet werden. Der Aufzug darf nur fahren, wenn die Tür geschlossen ist.

Das HMI muss die Aufzuganlage verständlich darstellen. Dazu gehören mindestens die Anzeige der aktuellen Etage, die Anzeige der gewählten Zieletage, der Fahrzustand des Aufzugs und der Zustand der Tür. Zusätzlich sollen auf dem HMI vier Etagentaster sowie die Taster „Tür auf“ und „Tür zu“ vorhanden sein.

Das SPS-Programm soll klar strukturiert sein. Die wichtigsten Zustände der Anlage sollen eindeutig abgebildet werden. Dazu gehören Stillstand, Fahrt nach oben, Fahrt nach unten, Tür öffnen, Tür offen und Tür schliessen.

## Kann-Ziele / Bonus-Ziele

Als Bonus soll eine Notstopp-Funktion umgesetzt werden. Diese kann über einen Notstopptaster oder über eine simulierte Lichtschranke ausgelöst werden. Wird der Notstopp betätigt, muss die Anlage sofort stoppen und in einen sicheren Zustand wechseln.

Zusätzlich kann eine Sicherheitsfunktion über eine Lichtschranke umgesetzt werden. Wird die Lichtschranke während des Schliessens der Tür unterbrochen, soll die Tür nicht weiter schliessen. Stattdessen soll die Tür wieder öffnen oder im geöffneten Zustand bleiben.

Ein weiteres Bonus-Ziel ist eine erweiterte Darstellung am HMI. Dabei sollen die Etagen, die aktuelle Position des Aufzugs, die gewählte Zieletage, die Türbewegung und mögliche Störungen möglichst übersichtlich visualisiert werden.

Falls genügend Zeit vorhanden ist, kann die Steuerung erweitert werden, sodass mehrere Etagenanforderungen nacheinander verarbeitet werden. Dadurch würde die Simulation näher an eine reale Aufzugsteuerung herankommen.

# Planen und Konzipieren

Für die Umsetzung der Aufzugssteuerung wurde zuerst ein Konzept erstellt. Ziel der Planungsphase war es, die Hauptfunktion der Anlage verständlich zu strukturieren und eine klare Grundlage für die spätere SPS-Programmierung zu schaffen. Dabei wurden die Anforderungen aus der Aufgabenstellung in einzelne Teilfunktionen aufgeteilt.

Im Zentrum der Planung standen drei Punkte: der grundsätzliche Ablauf der Steuerung, die Zustände der Anlage und die Aufteilung der einzelnen Systemkomponenten. Dadurch konnte vor der Programmierung festgelegt werden, welche Signale benötigt werden, welche Zustände die Anlage besitzen muss und wie HMI, Steuerung, Antriebe und Sensorik zusammenarbeiten.

## Flussdiagramm

Als erster Planungsschritt wurde ein Flussdiagramm erstellt. Dieses zeigt den grundsätzlichen Ablauf der Aufzugssteuerung. Dabei wird dargestellt, wie eine Etagenwahl erkannt wird, wie die Ziel-Etage gespeichert wird und unter welchen Bedingungen der Aufzug fahren darf.

Wichtig ist dabei die Türverriegelung. Der Aufzug darf nur fahren, wenn die Tür geschlossen ist. Ist die Tür offen, wird zuerst der Türantrieb zum Schliessen angesteuert. Erst danach wird der Aufzugmotor aktiviert. Sobald die gewünschte Ziel-Etage erreicht ist, stoppt der Aufzug und die Tür wird geöffnet.

Abbildung 1: Flussdiagramm der Aufzugssteuerung

Das Flussdiagramm diente vor allem dazu, die Reihenfolge der wichtigsten Funktionen zu verstehen. Es zeigt die Grundlogik der Steuerung und half dabei, die spätere Zustandsmaschine vorzubereiten.

## Zustandsautomat

Da die Aufzugssteuerung nicht nur aus einer einfachen Schrittkette besteht, wurde zusätzlich ein Zustandsautomat erstellt. Dieser bildet die wichtigsten Betriebszustände der Anlage ab. Dazu gehören zum Beispiel Initialisierung, Warten, Fahrwunsch speichern, Tür schliessen, Fahren, Anhalten, Tür öffnen und Tür offen halten.

Der Zustandsautomat ist besonders wichtig für die SPS-Umsetzung. Die einzelnen Zustände können später im Programm als ENUM definiert und mit einer CASE-Struktur verarbeitet werden. Dadurch bleibt die Steuerung übersichtlich und nachvollziehbar.

Abbildung 2: Zustandsautomat der Aufzugssteuerung

Im Zustand „Warten / Bereit“ befindet sich der Aufzug im Stillstand und wartet auf eine Eingabe. Wird eine Etage angewählt, speichert die Steuerung die Ziel-Etage und bestimmt die Fahrtrichtung. Danach wird geprüft, ob die Tür geschlossen ist. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, darf der Aufzug fahren.

Wird die Ziel-Etage erreicht, wird der Aufzugmotor ausgeschaltet und die Tür geöffnet. Nach einer Wartezeit wird die Tür wieder geschlossen. Die Bonusfunktion Notstopp beziehungsweise Lichtschranke wurde im Zustandsautomaten separat gekennzeichnet, da sie nicht zur Hauptfunktion gehört, sondern als Erweiterung vorgesehen ist.

## Architektur der Steuerung

Neben dem Ablauf wurde auch die Architektur der Steuerung geplant. Die Architekturzeichnung zeigt, welche Hauptkomponenten im System vorhanden sind und wie sie miteinander verbunden sind. Dabei wird zwischen Hauptablauf, HMI, Aufzug-Modul, Türantrieb, Aufzugantrieb sowie Etagen- und Türsensorik unterschieden.

Abbildung 3: Architektur der Aufzugssteuerung

Der Hauptablauf steuert das Aufzug-Modul. Das Aufzug-Modul koordiniert den Türantrieb, den Aufzugantrieb und die Rückmeldungen der Sensorik. Die Bedienung und Anzeige erfolgt über das HMI. Über das HMI sollen Zustände wie aktuelle Etage, Ziel-Etage, Fahrtrichtung und Türzustand sichtbar sein.

Die Architektur hilft dabei, die spätere Programmstruktur sauber aufzubauen. Die Steuerungslogik, die HMI-Anzeige und die Hardware-Signale sollen möglichst klar getrennt werden. Dadurch wird das Programm übersichtlicher und kann einfacher getestet oder erweitert werden.

## HMI-Konzept

Für die Visualisierung wurde geplant, die wichtigsten Zustände der Anlage auf dem HMI darzustellen. Das HMI soll nicht nur zur Anzeige dienen, sondern auch einfache Bedienfunktionen ermöglichen.

Geplant sind folgende Anzeigen und Bedienelemente:

- Anzeige der aktuellen Etage

- Anzeige der gewählten Ziel-Etage

- Anzeige der Fahrtrichtung

- Anzeige des Türzustands

- Anzeige von Störungen oder Notstopp als Bonusfunktion

- Taster für die Etagenwahl

- Taster für Tür öffnen und Tür schliessen

Abbildung 4: HMI-Skizze

Das HMI soll so aufgebaut sein, dass der Zustand der Anlage schnell erkennbar ist. Dadurch kann während der Inbetriebnahme und beim Testen kontrolliert werden, ob die SPS-Logik korrekt arbeitet.

## Geplante Programmstruktur

Für die SPS-Programmierung ist eine klare Struktur vorgesehen. Die zentrale Steuerung soll als Zustandsautomat umgesetzt werden. Die Zustände werden mit einem ENUM abgebildet und in einer CASE-Struktur verarbeitet.

Die wichtigsten Programmteile sind:

- Erfassung der Eingänge

- Flankenerkennung der Etagenwahlschalter

- Speichern der Ziel-Etage

- Bestimmen der Fahrtrichtung

- Ansteuerung des Aufzugantriebs

- Ansteuerung des Türantriebs

- Verarbeitung der Tür- und Etagenrückmeldungen

- Bereitstellung der HMI-Variablen

- Verarbeitung der Bonusfunktion Notstopp, falls umgesetzt

Durch diese Struktur kann die Hauptfunktion zuerst umgesetzt und getestet werden. Erst wenn diese zuverlässig funktioniert, werden die Bonusfunktionen ergänzt. Dieses Vorgehen entspricht dem iterativen Ansatz der Case Study: planen, umsetzen, testen, verbessern und dokumentieren.

# Umsetzung

# Aufwandsübersicht

| Was | Wer | Zeit |
| --- | --- | --- |
| Git-Repo erstellt und getestet | Hassan und Niki | Ca 1-2h |
| Flussdiagramm erstellt | Hauptsächlich Niki | 2h |
| Dokuvorlage erstellt | Hassan | 0.5h |
| Doku Einleitung, Ziele und Planung geschrieben | Hassan und Niki | 3h |
| Zustandsautomat Vorlage erstellt | Hassan | 1h |
| Zustandsautomat vervollständigt | Niki | 3h |
| Projekt Architektur | Hassan und Niki | 1h |
| Säuberung Analyse | Niki | 1h |
| LASAL-Projekt erstellt für Git-Tests | Hassan und Niki | 0.5h |
| Testklasse für Git-Test | Hassan | 0.5h |
| Steuerung geholt und erfolglos getestet | Hassan | 2h+ |
| Gesamt Doku | Hassan und Niki | 5h+ bis jetzt |

Gesamtaufwand: 14.5h

# Selbständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Datum: Landquart, 23.06.2026

Unterschrift:

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Flussdiagramm der Aufzugssteuerung	4

Abbildung 2: Zustandsautomat der Aufzugssteuerung	5

Abbildung 3: Architektur der Aufzugssteuerung	6

Abbildung 4: HMI-Skizze	7

# Quellenverzeichnis

[1] Modul Steuerungstechnik II: Wegleitung zu Case Study Steuerungstechnik, Case Study IV, 2026. Unterrichtsunterlage.

[2] Modul Steuerungstechnik II: Bewertung Case Study IV Steuerungstechnik II, Bewertungsraster zur Case Study IV, 20.05.2026. Unterrichtsunterlage.

[3] Modul Steuerungstechnik II: SPS Namenskonventionen – Cheatsheet, 2026. Unterrichtsunterlage.

[4] Modul Steuerungstechnik II: SCL / ST Cheatsheet – Sigmatek SPS, 2026. Unterrichtsunterlage.

[5] Modul Steuerungstechnik II: Datentypen Sigmatec Steuerungen, 2026. Unterrichtsunterlage.

[6] Modul Steuerungstechnik II: Programmieren in Structured Text, 31.03.2023. Unterrichtsunterlage.

[7] Modul Steuerungstechnik II: Anleitung LASAL & VISU Designer, 2026. Unterrichtsunterlage.

[8] Modul Steuerungstechnik II: Anleitung – Debugger in LASAL / Sigmatec SCL, 2026. Unterrichtsunterlage.

[9] Modul Steuerungstechnik II: IBW Sigmatek Anleitung Motoren, 2026. Unterrichtsunterlage.

[10] SIGMATEK GmbH & Co KG: LASAL CLASS 2 / VISU Designer Entwicklungsumgebung, verwendete Software für SPS-Programmierung und HMI-Visualisierung, 2026.

[11] diagrams.net / draw.io: Erstellung der Diagramme und Skizzen für Flussdiagramm, Zustandsautomat, Architekturzeichnung und HMI-Wireframe. https://www.diagrams.net/, verwendet im Juni 2026.

[12] GitHub: Versionsverwaltung des Projektstands und der Dokumentationsdateien. https://github.com/, verwendet im Juni 2026.

[13] OpenAI ChatGPT: Unterstützung bei der sprachlichen Überarbeitung der Dokumentation, bei der Strukturierung der Anforderungen, bei der Ausarbeitung des Planungskapitels sowie bei Vorschlägen für Zustandsautomat, Architekturzeichnung und HMI-Skizze. Verwendet im Juni 2026.

[14] GitHub Copilot: Unterstützung bei Codevorschlägen, Fehlersuche und technischen Formulierungsvarianten während der Projektarbeit. Verwendet im Juni 2026.

# Einsatz von KI-Tools

Während der Bearbeitung wurden KI-Tools unterstützend eingesetzt. OpenAI ChatGPT wurde für die sprachliche Überarbeitung einzelner Dokumentationsabschnitte, die Strukturierung der Anforderungen sowie für Vorschläge zu Planung, Zustandsautomat, Architekturzeichnung und HMI-Skizze verwendet. Die vorgeschlagenen Inhalte wurden überprüft, angepasst und mit der eigenen Aufgabenstellung abgeglichen.

GitHub Copilot wurde unterstützend bei der Programmierung, bei Codevorschlägen und bei der Fehlersuche eingesetzt. Die Vorschläge wurden nicht unverändert übernommen, sondern geprüft und an die verwendete SIGMATEK-SPS, die geplante State Machine und die vorhandene Projektstruktur angepasst.

Die fachlichen Entscheidungen, die Projektidee, die Anforderungen, die Planung, die Umsetzung und die Tests wurden von der Projektgruppe kontrolliert und verantwortet. KI-Tools dienten ausschliesslich als Hilfsmittel zur Unterstützung bei Formulierung, Strukturierung und technischer Ausarbeitung.

# Verwendete KI-Prompts

            - Für die Erstellung der HMI-Skizze wurde folgender Prompt verwendet:

„Erstelle eine einfache HMI-Skizze als Wireframe für eine SPS-Aufzugssteuerung mit vier Etagen. Die Skizze soll für ein 1024x600-HMI geeignet sein und schlicht, übersichtlich und technisch wirken. Links soll ein einfacher Lift mit vier Etagen und einer Kabine dargestellt werden. Daneben sollen vier Etagenwahltaster für Etage 1 bis 4 sichtbar sein. Rechts sollen Statusfelder für aktuelle Etage, Ziel-Etage, Fahrtrichtung und Türzustand dargestellt werden. Zusätzlich sollen zwei einfache Taster für „Tür Auf“ und „Tür Zu“ vorhanden sein. Ein kleiner Bereich für Störung/Bonus soll „Notstopp“ und „Lichtschranke“ enthalten. Die Darstellung soll nicht fotorealistisch sein, sondern wie eine technische Konzeptskizze für eine Projektdokumentation aussehen.“

Die erzeugte Skizze wurde geprüft und an die eigene Projektstruktur angepasst.